# Activité 1 : Installation et configuration d'un serveur ICS (Internet Connection Sharing- Serveur de partage de connexion) :

DHCP - DNS (BIND) - IP_FORWARDING (routage & NAT) - Firewall (SQUID)

# Introduction :

Mise en place d'un serveur ICS permettant d'attribuer dynamiquement des configurations IP aux machines de l'entreprise, de résoudre des noms FQDN (Fully Qualified Domain Name) en local et à l'extérieur, de router vers Internet et de contrôler le flux entrant/sortant.

# Besoins pour la réalisation :

VMWare Workstation 16 avec une machine Debian 11 et une machine Windows 10 Client.

# Réalisation et prérequis

  - Réaliser un full clone de la VM Debian 11 que l’on nommera SRV-ICS et un clone de la machine Windows 10 Client.

  - Depuis les settings de la machine SRV-ICS, ajouter une seconde interface réseau sur notre VM :

Nous aurons donc deux interfaces :

Network Adapter en LAN Segment nommé « stadiumcompany » Network Adapter 2 en NAT

  - Renommer la machine Debian 11 en SRV-ICS avec la commande : nano /etc/hostname

Ctrl + X, O, Enter pour enregistrer

Redémarrer la machine avec la commande « reboot »

  - Vérifier le nom de vos interfaces avec la commande « ip a »

Ici nous avons les interfaces « ens33 » et « ens34 ».

  - Configurer les interfaces avec la commande : nano /etc/network/interfaces

Attribuer une adresse statique sur la première interface réseau « ens33 » : allow-hotplug ens33

iface ens33 inet static address 172.20.0.254/24

Mettre la seconde interface « ens34 » en DHCP :

allow-hotplug ens34 iface ens34 inet dhcp

Redémarrer les interfaces réseaux à l’aide des commandes : ifdown ens33, ifdown ens34, ifup ens33, ifup ens34

« ip a » pour vérifier l’attribution des adresses IP :

Les adresses ont bien été attribuées : 172.20.0.254 est l’adresse statique et

192.168.81.131 est l’adresse attribuée par le service DHCP.

  - Vérifier la passerelle de la VM avec un « ping 1.1.1.1 »

Vérifier que son DNS est fonctionnel avec un « ping one.one.one.one »

# Service DHCP

Nous allons maintenant installer le service DHCP sur notre machine SRV-ICS.

- S’assurer que notre machine Debian 11 est à jour : apt update && apt upgrade

- Installer le service DHCP serveur : apt install isc-dhcp-server -y

L’installation se terminera par un « failed » car le service n’est pas encore

correctement configuré. Nous allons donc le configurer.

- Le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf est le fichier de configuration principale du service DHCP, ce dernier contient des exemples de configuration, de la plus simple à la plus complète ainsi que des explications.

Créer une copie de restauration du fichier :

cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.bak

Supprimer son contenu :

echo > /etc/dhcp/dhcpd.conf

Nous allons maintenant éditer ce fichier pour pouvoir configurer notre service DHCP. nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Ajouter ces lignes :

#Nom de domaine

option domain-name "stadiumcompany.com";

#Serveur DNS

option domain-name-servers 172.20.0.254, 1.1.1.1;

#Passerelle par défaut

option routers 172.20.0.254;

#Renouvellement du bail

default-lease-time 600;

max-lease-time 3600;

#Range de l’adresse

subnet 172.20.0.0 netmask 255.255.255.0{

range 172.20.0.10 172.20.0.100;

}

- Renseigner l’interface d’écoute pour le DHCP « ens33 » : nano /etc/default/isc-dhcp-server

Changer l’avant dernière ligne en : INTERFACESv4= « ens33 »

Enregistrer le fichier.

- Démarrer le service DHCP avec la commande :

service isc-dhcp-server start -> Pas de nouvelle, bonne nouvelle.

« service isc-dhcp-server status » pour vérifier le statut du service DHCP.

- Vérifier que le DHCP est fonctionnel avec la VM Windows 10 Client avec son interface réseau connecté dans le même segment LAN stadiumcompany.

Ouvrir l’invite de commande Windows et taper : ipconfig /release

ipconfig /renew

ipconfig /all

Nous avons bien tous les paramètres que nous avions configuré dans le fichier

/etc/dhcp/dhcpd.conf ainsi que l’obtention d’un bail DHCP de la part de SRV-ICS.

# Service DNS (Bind9)

Nous allons maintenant installer le service DNS sur notre machine SRV-ICS à l’aide du service

Bind9.

  - Installer le service bind9 : apt install bind9 -y

  - Renseigner les redirecteurs (forwarders) : il s’agit d’adresses de serveurs DNS vers

lesquels notre serveur DNS pourra rediriger les requêtes DNS non résolues en local. nano /etc/bind/named.conf.options

Décommenter le bloc d’instructions forwarders (enlever les //) :

Enregistrer le fichier.

  - Déclarer les zones de résolution directe et inversée : Pour cela nous allons créer le dossier « zones » :

avec la commande « mkdir » :

mkdir /etc/bind/zones

Modifier le fichier « /etc/bind/named.conf.local » : nano /etc/bind/named.conf.local

zone "stadiumcompany.com"

{

type master;

file "/etc/bind/zones/stadiumcompany.com.dir";

};

zone "0.20.172.in-addr.arpa"

{

type master;

file "/etc/bind/zones/stadiumcompany.com.inv" ;

};

Ajouter les lignes suivantes :

Enregistrer le fichier.

  - Nous allons nous occuper du premier fichier : nano /etc/bind/zones/stadiumcompany.com.dir

$TTL 3D

@ IN SOA SRV-ICS.stadiumcompany.com. admin.stadiumcompany.com.( 07092021; # Numéro de version

28800; # Délai de mise à jour imposé aux serveurs secondaire (secondes) 8h

3600; # Délai avant une autre tentative de mise à jour par un serveur secondaire 1h 604800; # durée au-delà de laquelle les données de zones seront marquées comme obsolètes 168h/24 jours

38400; # durée de validité en cache par défaut des enregistrements de zones 10h

);

stadiumcompany.com. IN NS SRV-ICS.stadiumcompany.com. SRV-ICS IN A 172.20.0.254

SRV-WIN IN A 172.20.0.253 zimbra IN A 172.20.0.252 nagios     IN A 172.20.0.251

ocs-glpi   IN  A 122.20.0.250

Ajouter les lignes suivantes :

Nous allons nous occuper du second fichier : nano /etc/bind/zones/stadiumcompany.com.inv

$TTL 3D

@ IN SOA SRV-ICS.stadiumcompany.com. admin.stadiumcompany.com.( 07092021;

28800;

3600;

604800;

38400;

);

@ IN NS SRV-ICS.stadiumcompany.com. 254 IN PTR SRV-ICS.stadiumcompany.com. 253 IN PTR SRV-WIN.stadiumcompany.com.

252 IN PTR zimbra.stadiumcompany.com.

251 IN PTR nagios.stadiumcompany.com. 250 IN PTR ocs-glpi.stadiumcompany.com.

Ajouter les lignes suivantes :

  - Tester la résolution de nom avec le service nslookup : Installer nslookup avec « apt install dnsutils ».

Configurer en renseignant à cette machine SRV-ICS son nouveau serveur DNS (elle- même : 172.20.0.254).

Pour cela, éditer le fichier /etc/resolv.conf : nano /etc/resolv.conf

search stadiumcompany.com

nameserver 172.20.0.254

Effacer son contenu et y ajouter :

Enregistrer le fichier.

En redémarrant la machine, son contenu risque de changer. Nous allons donc fixer son contenu avec la commande « chattr » :

chattr +i /etc/resolv.conf

  - Vérifier que le service DNS est bien fonctionnel avec le service nslookup : Depuis la machine SRV-ICS :

- nslookup SRV-ICS doit vous afficher 172.20.0.254 nslookup SRV-WIN doit vous afficher 172.20.0.253 nslookup zimbra doit vous afficher 172.20.0.252 nslookup nagios doit vous afficher 172.20.0.251 nslookup ocs-glpi doit vous afficher 172.20.0.250

nslookup facebook.com doit vous afficher l'adresse IP de facebook

- nslookup 172.20.0.254 doit vous afficher SRV-ICS.stadiumcompany.com nslookup 172.20.0.253 doit vous afficher SRV-WIN.stadiumcompany.com nslookup 172.20.0.252 doit vous afficher zimbra.stadiumcompany.com nslookup 172.20.0.251 doit vous afficher nagios.stadiumcompany.com nslookup 172.20.0.250 doit vous afficher ocs-glpi.stadiumcompany.com

Depuis la machine Windows 10 Client :

Répéter les mêmes commandes :

Le service DNS est donc bien fonctionnel.

# IP_Forwarding (routage & NAT)

Nous allons maintenant activer le routage sous Linux et mettre en place le NAT (Network Address Translation).

- Activer le routage en éditant le fichier /proc/sys/net/ipv4/ip_forward avec les commandes :

  - nano /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Changer la valeur de 0 en 1 puis enregistrer le fichier.

OU

  - echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

- Pour rendre le routage permanent, éditer le fichier /etc/sysctl.conf : Décommenter au niveau de la ligne net.ipv4.ip_forward=1

Enregistrer le fichier.

- Activer la translation d’adresse NAT (privée|publique ou masquerade) avec iptables : apt install iptables

Afficher le contenu de la table de NAT avec la commande :

« iptables -t nat -L »

Nous allons ajouter une règle avec la commande : iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens34 -j MASQUERADE

Afficher le contenu de la table et la règle apparaît :

En redémarrant la machine, la règle NAT risque de disparaître. Nous allons donc la rendre permanante :

Sauvegarder la règle dans un fichier avec la commande : iptables-save > /etc/iptables.rules

Changer ce fichier au démarrage du système, pour cela il faut éditer : nano /etc/network/interfaces

Ajouter les lignes suivantes :

pre-up iptables-restore < /etc/iptables.rules

Enregistrer le fichier.

- La machine cliente Windows 10 devrait avoir accès à Internet :

Le client Windows 10 appartenant au même segment LAN possède un accès à Internet, la box SRV-ICS est donc fonctionnelle.